Predmet: Radio komunikacije 							 Kolokvijum se radi 3h

Ime i prezime studenta:__________________________________    br. indeksa___________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Nacrtati blok-šemu RAKE prijemnika.

2. Definisati Lee model za makroćeliju.

3.  Ilustrovati koncepcijske razlike između Ray tracing i Ray launching tehnika u okviru propagacionih modela.

| Ray tracing | Ray launching |
| --- | --- |

4. U okviru GSM sistema na jednoj lokaciji realizovane su tri ćelije sistema (u jednoj ćeliji 3, a u druge dve po 2 radio-kanala). Ako je operatoru na raspolaganju 36 uzastopnh radio-kanala, dati predlog frekvencijskog plana za ove tri ćelije.

5. Prilikom planiranja jednog poslovnog radio-sistema odlučeno je da se teritorija jednog grada pokriva radio signalom sa tri lokacije A, B i C. Od nadležne administracije za realizaciju ovog radio-sistema odobreno je 4 radio-kanala iz opsega od 26 uzastopnih kanala pri čemu se kanali 1, 11 i 21 već koriste na lokacijama A, B i C, respektivno, za potrebe drugog radio-sistema. Izvršiti frekvencijsko planiranje pod pretpostavkom da je razmatrani radio-sistem projektovan tako da obezbeđuje maksimalni kapacitet (simulcast). Prilikom planiranja voditi računa o intermodulacionim smetnjama trećeg reda.

6. Prijemnik jednog radio-sistema nalazi se na rastojanju od 50km u odnosu na predajnik. Profil terena između predajnika i prijemnika dat je u obliku analitičke  formule

h = 600 - 12*d[km]	[m].

Prema preporuci ITU-R P.1546, odrediti vrednost nivoa električnog polja F(T=50%,L=50%) ako je snaga predajnika PTx=40W, dobitak predajne antene gTx=8dBi, dobitak prijemne antene gRx=4dBd, a prijemnik se nalazi na visini lokalog okruženja (h2=10m). Veza se realizuje na učestanosti f=600MHz. Odgovarajuća familija ITU-R krivih data je u prilogu. Napomena: korekcije za način korišćenja zemljišta, ugao vidljivosti (CLA) i razliku visina predajne i prijemne antene  ne treba raditi.

7. Grad u kome treba uvesti sistem javne mobilne telefonije zauzima poršinu od 250km2. Odrediti potreban broj ćelija za pokrivanje grada za minimalni zahtevani nivo električnog polja na prijemu od 58dBV/m (govorni servis u zatvorenom prostoru). Snaga predjanika bazne stanice PT=40W, efektivna visina predajne antene h1=30m, visina prijemene antene h2=1.5m, dobitak predajnog i prijemnog omnidirekcionog antenskog sistema je gt=16dBi i gr=0dBd, respektivno. Radna učestanost je f=900MHz. Slabljenje na antenskim kablovima i konektrima može se zanemariti. Napomena: koristiti  Okumura-Hata propagacioni model.